附件

《2012-2014年黑龙江省支持推广的农业机械产品目录2013年度调整申报指南》

为贯彻落实《农业机械化促进法》有关规定，推广先进适用、技术成熟、安全可靠、节能环保、服务到位的农业机械，促进农机装备结构调整，推动农业机械化又好又快发展，根据《黑龙江省政府支持推广的农业机械产品目录管理办法》（黑农委联发〔2007〕39号），以下简称《办法》），制定《2012-2014年黑龙江省支持推广的农业机械产品目录2013年度调整申报指南》。请各生产企业按照本指南要求进行申报。

一、编制流程

(一) 企业申报。2012年11月20日之前，由生产企业自愿向黑龙江省农业机械试验鉴定站进行申报，不允许个人或经销企业为生产企业代办。

(二) 材料审核。2012年11月30日之前，由黑龙江省农业机械试验鉴定站对申报材料的真实性、有效性进行审核，并审议产品推广应用和投诉情况后，对企业申报的产品逐个提出是否推荐的建议。同意推荐的，将企业申报材料上报省农委农机化管理局。

(三)综合审议。2012年12月15日之前，省农委农机化管理局组织成立专家组开展审议工作。根据申报产品种类情况，划分组成若干专业小组，每组2—3名专家并推举一名专业小组组长。审议程序为：推荐专家组长、听取初审情况汇报、研究确定重点审议内容和原则、划分专业小组、主审专家评审、专业小组会审、专家组集中讨论并表决产生审议结果，形成《目录》增补建议公示稿。

(四) 网上公示。2012年12月16日至26日省农委农机化管理局根据专家审议意见，征求有关部门意见后，通过黑龙江农机化信息网，对《目录》增补公示稿进行公示。

(五)公布公告。2012年12月底以前省农委农机化管理局整理公示结果，对其中争议较大，社会反映问题较多的企业或产品，进行调查核实并对《目录》增补公示稿进行必要的修改，按《办法》规定发布公告。

(六) 年度调整。企业可根据需要，于2012年和2013年申请进行年度调整。年度调整包括增补、变更和取消。年度调整根据《办法》和本指南有关规定进行。

- 二、基本要求

- （一）企业资质

1、列入《目录》的企业应是在中华人民共和国境内注册的、具有企业法人资格的生产企业。

2、插秧机、谷物联合收获机械、轮式拖拉机企业的注册资金应在500万元，员工人数应在50人以上。其中，大型谷物联合收获机械（喂入量4.0kg/s）企业注册资金应在1000万元以上，150马力以上的轮式拖拉机企业注册资金应在2500万元以上。其他生产企业的注册资金应在100万元以上，员工人数应在30人以上。

- （二）产品资质

1、列入《目录》的产品应是在中华人民共和国境内生产的产品。国家实施生产许可和强制性认证等管理的产品应获得相应的资质证书并且在有效期内。安全防护和安全警示标志应符合国家强制性标准。。

2、在本年度内发布的国家或省产品质量监督抽查结果中，未列入质量较差的产品名单。

3、在省级以上消费者协会或农机产品质量投诉监督机构的报告中，不存在没有及时有效处理的质量投诉案件。

4、列入《目录》的省内产品必须获得省农机化主管部门颁发的推广鉴定证书，鉴定依据应是已公布的农业机械试验鉴定大纲，内容应包括生产条件审查、性能试验与安全检查、适用性和可靠性试验、使用说明书和“三包”凭证审查、用户调查。农业机械推广鉴定证书有效期截止日期应在申报年度次年的3月31日（含）之后。 其中拖拉机、自走式联合收获机械、插秧机在2008年6月1日以后获得的农业机械推广鉴定证书的应是部级农业机械推广鉴定证书。

5、尚不具备实行推广鉴定条件的新产品申报时须提供如下材料：

1）选型鉴定报告。农业机械选型鉴定报告由省级以上农业机械鉴定机构按照已批准的选型鉴定大纲出具，鉴定内容至少包括主要性能指标检验、适用性评价、安全性检查等内容。

2）用户使用意见。内容包括使用者姓名、地址、联系电话；产品购买时间、累计作业时间和作业量、故障发生情况；对产品及售后服务评价等。以上用户意见材料要求大型农业机械需要提供5份以上，中小型农业机械需要提供10份以上。

3）先进性、适用性、安全性和可靠性说明材料。内容包括结构、原理、性能、材料等方面与同类产品相比所具有的优势等。

6、根据《黑龙江省农业机械管理条例》以及《黑龙江省政府支持推广的农业机械产品目录管理办法》，对首次进入我省销售的省外农机产品必须通过适应性生产试验合格后，方能申报《目录》。申请适应性试验需提供产品定型证明文件（鉴定报告和证书）、产品标准、使用说明书、三包凭证、企业法人营业执照复印件等技术文件，并提供必要的试验条件以及10-15个用户意见（必须有用户联系方式）。未定型生产的产品按着我省鉴定管理办法有关要求，先进行产品定型鉴定后再进行推广鉴定。

7、企业同类产品需在我省2-3个市（县）销售三年以上（含三年）。将近三年的销售情况详细真实的填写在申报书“近三年销售量及主销区域”一栏中。

- 三、申报范围

- 根据《办法》，结合NY/T 1640-2008《农业机械分类》标准，申报范围包括耕整地机械、种植施肥机械、田间管理机械、收获机械、收获后处理机械、农产品初加工机械、排灌机械、畜牧水产养殖机械、动力机械、农村可再生能源利用设备、农田基本建设机械、设施农业设备12 大类 34 小类 109 个品目。具体品目见附件 1。

- 四、部分农业机械产品性能和推广范围要求

- 农业机械产品性能和推广范围的基本要求见附件2。

- 五、申报材料

生产企业按产品型号分别将申报材料装订成册，每种型号产品装订一册，不得另有附件，不得将多个产品的材料合订成册。所有的复印件材料用A4纸，字迹清晰、容易辨认。每个产品材料一式一份。

每个产品提交的申报材料应包括以下内容：

1、申报书（格式见附件）；

2、营业执照（加盖企业印章的复印件）；

3、组织机构代码证书（加盖企业印章的复印件）；

4、产品彩色照片（6寸3张，前方向、后方向、侧方向各 1 张，统一粘贴在 A4 纸上）；

5、注册商标证明材料（加盖企业印章的复印件）；

6、农业机械推广鉴定证书（加盖企业印章的复印件）；

7、农业机械推广鉴定报告（加盖企业印章的复印件）；

8、国家实施强制管理的证书及其附件（如有附件，加盖企业印章的复印件）；

9、产品执行标准（加盖企业印章的复印件，如执行国家或行业标准应出具采标的正式文件）；

10、使用说明书等。

六、申报材料接收单位：黑龙江省农业机械试验鉴定站

科技办公室。

地址：黑龙江省哈尔滨市阿城区长安路

邮编：150301

联系方式：吕明杰 0451-53796056  13199545598

范国山 0451-53796977  13836097729

七、申报工作组织监督单位：省农委农机化管理局科技教育质量处。

联系方式：李宪义 0451—82623898

- 陈学礼 0451—82657904

- 附件1：申报产品种类品目

- 附件2：部分农业机械产品性能和推广范围基本要求

- 附件3：申报书格式

附件1

申报产品种类品目

（12 大类 34 个小类109 个品目）

| 序号 | 大 类 |  | 小 类 | 品 目 | 品目代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 101101 |  |
|  |  |  |  | 翻转犁 | 010102 |  |
|  |  |  |  | 微耕机 | 010107 |  |
|  |  |  |  | 开沟机(器)、断根机 | 010109 |  |
|  |  |  |  | 深松机 | 010111 |  |
|  |  |  | 整地机械 | 圆盘耙 | 010203 |  |
|  |  |  |  | 驱动耙 | 010205 |  |
|  |  |  |  | 起垄机 | 010206 |  |
|  |  |  |  | 镇压器 | 010207 |  |
|  |  |  |  | 合墒器 | 010208 |  |
|  |  |  |  | 灭茬机 | 010209 |  |
|  |  |  |  | 联合整地机 | 010210 |  |
|  |  |  |  | 激光平地机 | 010211 |  |
|  |  |  |  | 搅浆平地机 | 010299 |  |
|  |  |  |  | 筑埂机 |  |  |
| 2 |  | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 020101 |  |
|  |  |  |  | 穴播机 | 020102 |  |
|  |  |  |  | 小粒种子播种机 | 020104 |  |
|  |  |  |  | 根茎类种子播种机 | 020105 |  |
|  |  |  |  | 免耕播种机 | 020108 |  |
|  |  |  |  | 精密播种机 | 019999 |  |
|  |  |  | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 020201 |  |
|  |  |  |  | 种子处理设备(催芽等) | 020203 |  |
|  |  |  | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 020303 |  |
|  |  |  |  | 水稻摆秧机 ． | 020305 |  |
|  |  |  |  | 甜菜移栽机 | 020399 |  |
|  |  |  | 施肥机械 | 施肥机(化肥) | 020401 |  |
|  |  |  |  | 撒肥机（厩肥） |  |  |
|  |  |  |  | 追肥机（液肥） | 020403 |  |
|  |  |  |  | 中耕追肥机 | 020404 |  |
|  |  |  | 地膜机械 | 地膜覆盖机 | 020501 |  |
|  |  |  |  | 残膜回收机 | 020502 |  |

| 序号 | 大 类 | 小 类 | 品 目 | 品目代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 030101 |  |
|  |  |  | 除草机 | 030103 |  |
|  |  | 植保机械 | 动力喷雾机(含担架式、推车式机动喷雾机) | 030204 |  |
|  |  |  | 喷杆式喷雾机(含牵引式、白走式、悬挂式喷杆喷雾 机) | 030205 |  |
|  |  |  | 风送式喷雾机(含自走式、牵引式风送喷雾机) | 030206 |  |
|  |  |  | 杀虫灯(含灭蛾灯、诱虫灯) | 030208 |  |
| 4 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机(全喂入) | 040101 |  |
|  |  |  | 自走履带式谷物联合收割机(全喂人) | 040102 |  |
|  |  |  | 半喂入联合收割机 | 040105 |  |
|  |  |  | 大豆收获专用割台 | 040107 |  |
|  |  |  | 割晒机 | 040108 |  |
|  |  |  | 割捆机 | 040109 |  |
|  |  |  | 大豆收获机 | 040199 |  |
|  |  |  | 芸豆起拔机 |  |  |
|  |  | 玉米收获机械 | 背负式玉米收获机 | 040201 |  |
|  |  |  | 自走式玉米收获机 | 040202 |  |
|  |  |  | 自走式玉米联合收获机(具有脱粒功能) | 040203 |  |
|  |  | 根茎作物收获机械 | 薯类收获机 | 040801 |  |
|  |  |  | 甜菜收获机 | 040803 |  |
|  |  | 饲料作物收获机械 | 青饲料收获机 | 040901 |  |
|  |  |  | 牧草收获机 | 040902 |  |
|  |  |  | 割草机 | 040903 |  |
|  |  |  | 搂草机 | 040905 |  |
|  |  |  | 捡拾压捆机 | 040906 |  |
|  |  |  | 压捆机 | 040907 |  |
|  |  |  | 饲草裹包机 | 040908 |  |
|  |  | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 041001 |  |
| 5 | 收获后处理机械 | 脱粒机械 | 稻麦脱粒机 | 050101 |  |
|  |  |  | 玉米脱粒机 | 050102 |  |
|  |  | 清选机械 | 粮食清选机 | 050201 |  |
|  |  |  | 种子清选机 | 050202 |  |
|  |  | 剥壳（去皮）机械 | 玉米剥皮机 | 050301 |  |
|  |  |  | 瓜子分离机 | 050399 |  |

| 序号 | 大 类 | 小 类 | 品 目 | 品目代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 干燥机械 | 粮食烘干机 | 050401 |  |
|  |  |  | 种子烘干机 | 050402 |  |
|  |  |  | 热风炉 | 050407 |  |
|  |  | 种子加工机械 | 脱芒(绒)机 | 050501 |  |
|  |  |  | 种子分级机 | 050502 |  |
|  |  |  | 种子包衣机 | 050503 |  |
|  |  |  | 种子加工机组 | 050504 |  |
|  |  |  | 种子丸粒化处理机 | 050505 |  |
|  |  | 仓储机械 | 金属筒仓 | 050601 |  |
|  |  |  | 输粮机 | 050602 |  |
|  |  | 其他收获后处理机械 | 装载机（秸秆装载和上料） | 059999 |  |
| 6 | 农产品初加工机械 | 碾米机械 | 组合米机 | 060104 |  |
|  |  |  | 碾米加工成套设备 | 060105 |  |
|  |  | 磨粉机械 | 面粉加工成套设备 | 060204 |  |
|  |  | 榨油机械 | 液压榨油机（不含单一功能） | 060302 |  |
| 7 | 排灌机械 | 水泵 | 离心泵 | 080101 |  |
|  |  |  | 潜水泵 | 080102 |  |
|  |  | 喷灌机械设备 | 喷灌机 | 080201 |  |
|  |  |  | 微灌设备(微喷、滴灌) | 080202 |  |
| 8 | 畜牧水产养殖机械 | 饲料(草)加工机械 设备 | 青贮切碎机 | 090101 |  |
|  |  |  | 铡草机 | 090102 |  |
|  |  |  | 揉丝机 | 090103 |  |
|  |  |  | 压块机 | 090104 |  |
|  |  |  | 饲料粉碎机 | 090105 |  |
|  |  |  | 饲料混合机 | 090106 |  |
|  |  |  | 饲料分级筛 | 090108 |  |
|  |  |  | 饲料打浆机 | 090109 |  |
|  |  |  | 颗粒饲料压制机 | 090110 |  |
|  |  |  | 饲料搅拌机 | 090111 |  |
|  |  |  | 饲料加工成套设备 | 090112 |  |
|  |  |  | 饲料膨化机 | 090113 |  |
|  |  | 畜牧饲养机械 | 孵化机 | 090201 |  |
|  |  |  | 螺旋喂料机 | 090203 |  |
|  |  |  | 送料机 | 090204 |  |
|  |  |  | 清粪机(车) | 090206 |  |
|  |  | 畜产品采集加工机 械设备 | 挤奶机 | 090301 |  |
|  |  |  | 牛奶分离机 | 090303 |  |
|  |  |  | 储奶罐 | 090304 |  |

| 序号 | 大 类 | 小 类 | 品 目 | 品目代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水产养殖机械 | 增氧机 | 090401 |  |
|  |  |  | 投饵机 | 090402 |  |
| 9 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 100101 |  |
|  |  |  | 履带式拖拉机 | 100103 |  |
| 10 | 农村可再生能源利用设备 | 生物质能设备 | 秸秆燃料致密成型设备(含压块、压棒、压粒等设备) | 110404 |  |
| 11 | 农田基本建设机械 | 挖掘机械 | 挖掘机 | 120101 |  |
| 12 | 设施农业设备 | 日光温室设施设备 | 卷帘机 | 130102 |  |

附件 2  ：

- 部分农业机械产品性能和推广范围基本要求

一、耕整地机械

（一）翻转铧式犁

1.  耕深及耕宽稳定性变异系数、植被覆盖率、耕作速度、入土行程应符合 GB/T  14225-2008《铧式犁》中 4.2 条要求。

2.  犁铧硬度应符合 GB/T 14225-2008《铧式犁》中 4.5.1.2 条要求。

3.  犁壁硬度应符合 GB/T 14225-2008《铧式犁》中 4.5.2.2 条要求。

4.  翻转犁的翻转机构应符合 GB/T  14225-2008《铧式犁》 中 4.7.5 条要求。

5.  近两年销售数量应符合下列要求：

| - 配套动力额定功率 kW | - 销售量（台） | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 29．9～37.3 - （40～50 马力） | - 每个型号不少于 300 |  |
| 59.7(含)～111.9 - （80(含)～150 马力） | - 每个型号不少于 100 |  |
| 111.9(含)以上 - （150(含)马力以上） | - 每个型号不少于 30 |  |

（二）旋耕机

1.  工作幅宽大于等于 1200 mm 中央传动的旋耕机。

2.  最终传动方式应是齿轮传动。

3.  耕深、耕深稳定性、耕后地表平整度、植被覆盖率和碎土率、纯工作小时生产率应符 合 GB/T  5668-2008《旋耕机》中第 5.1.1 条的要求。

4.  具备变速功能的旋耕机，变速形式应为拨叉式。

5.  工作幅宽大于等于 2100mm旋耕机应配置限深装置， 
刀轴连接型式应采用接盘式，万向节传动轴应有离合保护装置。

6.  近两年销售数量应符合下列要求：

旋耕机近两年销售数量

| - 作业幅宽 B(cm) | - 销售量（台） | - 备 注 |
| --- | --- | --- |
| - 1200≤B≤1700 | - 每个型号不少于 800 |  |
| - 1700＜B≤2000 | - 每个型号不少于 500 |  |
| - 2000＜B≤2500 | - 每个型号不少于 300 |  |
| - B＞2500 | - 每个型号不少于 60 |  |

（三）耕整机

1.  耕深稳定性变异系数、植被覆盖率、水耕断条、纯作业主燃油消耗、动态环境噪声和驾驶员驾驶员操作位置处噪声应符合 JB/T  9803.1-1999《耕整机 技术条件》中 3.1.1 条要求。

2.  离合和档位设置：应配备在非正常作业时能可靠切断动力的装置。

3.  平衡盘（有平衡盘时）尺寸：平衡盘的外形尺寸必须满 足 DG/T004-2006 《耕整机》中长（800～880）×宽（430～440） ×高（60～70）mm 的要求，板材厚度不小于 2mm。

4.  近两年销售数量应不少于 1000 台。

（四）微耕机

1.  耕深变异系数、碎土率、植被覆盖率、静态环境噪声、驾驶员操作位置处噪声应符合 JB/T 10266.1-2001 《微型耕耘 机    技术条件》的 4.3 条要求。

2.  离合和档位设置：应配备在非作业状态能够可靠切断动 力传动装置。所有有倒档的机器都应有空档位置。

3.  紧急停机装置：机器操纵手柄上应配备操作者手离开手 柄后，使刀片自动停止运转的装置。

4.  近两年销售数量应不少于 2000 台。

二、种植施肥机械 
    （一）谷物条播机

1.  作业行数应不少于 12 行。除播种功能外，还应能同时完成其它一种以上作业功能（如施肥、旋耕、铺膜等）。

2.  各行排种量一致性变异系数和种子破损率应符合 JB/T 6274.1-2001《谷物播种机 技术条件》中 3.3.1 条要求。

3.  播种均匀性变异系数应符合 JB/T 6274.1-2001《谷物播种机 技术条件》中 3.3.2 条要求。

4.  播种深度合格率应符合 JB/T 6274.1-2001《谷物播种机 技术条件》中 3.3.3 条要求。

5.  应配备镇压装置。

6.  近两年累计销售数量应符合下列要求：

| - 配套动力额定功率 | - 销售量（台） | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 18.6kW 以下（25 马力以下） | - 每个型号不少于 1000 台 |  |
| - 18.6(含)～37.3kW（25(含)～50 马力） | - 每个型号不少于 500 台 |  |
| - 37.3(含)kW 以上（50(含)马力以上） | - 每个型号不少于 200 台 |  |

（二）穴播机、单粒（精密）播种机

1.  作业行数应不少于 2 行。除播种功能外，还应能同时完成其它一种以上作业功能（如施肥、旋耕、铺膜等）。

2.  单粒（精密）播种机的粒距合格指数、种子破损率、播种深度（种子覆土深度）合格率应符合 JB/T  10293－2001《单 粒(精密)播种机 技术条件》中第 3.2.1 条、第 3.2.2 条、第 3.2.4 条要求。其中玉米粒距合格指数应大于等于 70%。

3.  穴播机的穴距合格率、种子破损率、播种深度（种子覆 土深度）合格率、穴粒数合格率要求见下表：

| - 序号 | - 项目 | - 穴 距 （mm） |  |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - ≤100 | - ＞100～200 | - ＞200～300 |  |
| - 1 | - 穴距合格率，％ | - ≥70 | - ≥75 | - ≥80 |  |
| - 2 | - 种子破损率，％ | - ≤1.5 |  |  |  |
| - 3 | - 播种深度合格率，％ | - ≥75 |  |  |  |
| - 4 | - 穴粒数合格率，％ | - ≥85 |  |  |  |

- 应配备镇压装置。

- 近两年累计销售数量应符合下列要求：

| - 配套动力额定功率 | - 销售量（台） | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 18.6kW 以下（25 马力以下） | - 每个型号不少于 500 台 |  |
| - 18.6(含)～37.3kW（25(含)～50 马力） | - 每个型号不少于 300 台 |  |
| - 37.3(含)kW 以上（50(含)马力以上） | - 每个型号不少于 100 台 |  |

（三）免耕播种机

1.  小麦免耕播种机作业行数不少于 6 行，玉米免耕播种机 作业行数不少于 4 行。应配置具有切茬、分茬、防堵塞和防缠绕功能的破茬、切草、清垄及开沟部件。应具有良好的通过性能， 作业时不得产生重度堵塞和拖堆现象。

2.  小麦免耕播种机的各行排种量一致性变异系数、种子破碎率、播种均匀性变异系数、 播种深度合格率应符合GB/T20865-2007《免耕施肥播种机》4.2.1.2、4.2.1.3 条要求。

3.  单粒（精密）免耕播种机的段粒数合格率、空段率、种子破碎率应符合 GB/T20865-2007《免耕施肥播种机》4.2.2.2 条要求。或者粒距合格指数、种子破损率、播种深度（种子覆土深度）合格率应符合 JB/T 10293－2001《单粒(精密)播种机 技术 条件》中第 3.2.1 条、第 3.2.2 条、第 3.2.4 条要求。其中玉米 粒距合格指数应大于等于 70%。

4.  免耕穴播机的穴距合格率、种子破损率、播种深度（种 子覆土深度）合格率、穴粒数合格率要求见下表：

| - 序号 | - 项目 | - 穴 距 （mm） |  |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - ≤100 | - ＞100～200 | - ＞200～300 |  |
| - 1 | - 穴距合格率，％ | - ≥70 | - ≥75 | - ≥80 |  |
| - 2 | - 种子破损率，％ | - ≤1.5 |  |  |  |
| - 3 | - 播种深度合格率，％ | - ≥75 |  |  |  |
| - 4 | - 穴粒数合格率，％ | - ≥85 |  |  |  |

5.  应配备镇压装置。

- 6.  近两年累计销售数量应符合下列要求：

| - 配套动力额定功率 | - 销售量（台） | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 18.6kW 以下（25 马力以下） | - 每个型号不少于 500 台 |  |
| - 18.6(含)～37.3kW（25(含)～50 马力） | - 每个型号不少于 300 台 |  |
| - 37.3(含)kW 以上（50(含)马力以上） | - 每个型号不少于 100 台 |  |

（四）插秧机

1. 相对均匀度、伤秧率、漏插率、漂秧率和翻倒率应符合GB/T  20864-2007《水稻插秧机 技术条件》中第 4.1.3 的要求。

2. 动态环境噪声和驾驶员耳位噪声应符合GB/T 20864-2007《水稻插秧机 技术条件》中第 4.1.3 条要求。

3. 插秧机应配置仿形机构。安全离合器应符合 GB/T 20864-2007 中 4.5.4 要求。

4. 插植离合器应符合 GB/T  20864-2007 中 4.5.10 条要求。

5. 纵向送秧机构应符合 GB/T 20864-2007 中 4.5.9 条

要求。

6. 四轮乘坐式高速插秧机应有停车制动装置，保证在20%

干硬纵向坡道沿上、下坡方向可靠驻车。

7. 近两年累计销售数量应符合下列要求：

（1）手扶式插秧机

| - 工作行数 | - 销售量（台） | - 备 注 |
| --- | --- | --- |
| - 6 行以上（含） | - 每个型号不少于 500 |  |
| - 2 行～6 行 | - 每个型号不少于 1000 |  |
| - 2 行 | - 每个型号不少于 1500 |  |

- （2）独轮乘坐式插秧机

| - 工作行数 | - 销售量（台） | - 备 注 |
| --- | --- | --- |
| - 8 行以上（含） | - 每个型号不少于 100 |  |
| - 4 行～8 行 | - 每个型号不少于 500 |  |
| - 4行以下（含） | - 每个型号不少于 1000 |  |

- （3）四轮乘坐式插秧机

| - 工作行数 | - 销售量（台） | - 备 注 |
| --- | --- | --- |
| - 8 行以上（含） | - 每个型号不少于 50 |  |
| - 4 行～8 行 | - 每个型号不少于 100 |  |
| - 4行以下（含） | - 每个型号不少于 200 |  |

（五）马铃薯种植机

1. 马铃薯种植机漏种指数、种薯幼芽损伤率、间距合格指 数、播种深度合格率应符合 GB/T25417-2010《马铃薯种植机械 技术条件》中第 4.2 条要求。

2. 马铃薯种植机应配置播种株距、行距的调整装置，如有施肥作业功能，施肥装置应能保证种肥分施的要求。

3. 需乘坐人员辅助作业的马铃薯种植机必须配置乘坐工作 台，乘坐工作台应符合 GB10395.9-2006《农林拖拉机和机械安全技术要求 第 9 部分 播种、栽种和施肥机械》的规定。

4. 工作幅宽大于 2.1m 的马铃薯种植机应配置示廓反射器。

- 5. 近两年累计销售数量应符合下列要求：

| - 配套动力额定功率 P | - 销售量（台） | - 备 注 |
| --- | --- | --- |
| - P≤50 马力 | - 每个型号不少于 500 |  |
| - 50 马力＜P＜80 马力 | - 每个型号不少于 100 |  |
| - P≥80 马力 | - 每个型号不少于 20 |  |

三、田间管理机械

（一）动力喷雾机（担架式、推车式）

1. 泵的容积效率、泵的总效率应符合 JB/T 7284-2005《动 力喷雾机》中 4.6 条表中第 2、3 要求。

2. 应配备压力指示装置，并且符合 JB/T 7284-2005《动力 喷雾机》中 4.11.3 条要求。

3. 喷雾机及其液泵的调压阀应符合 JB/T 7284-2005《动力 喷雾机》中 4.11.4 条要求。

- 4. 近两年累计销售数量应符合下列要求：

| - 结构型式 | - 销售量（台） | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 担架式（框架式、推车式） | - 每个型号不少于 500 |  |
| - 推车式（带药箱） | - 每个型号不少于 300 |  |
| - 悬挂或牵引式（不含车） | - 每个型号不少于 100 |  |

（二）喷杆式喷雾机（牵引式、悬挂式）

1. 喷杆上各喷头喷雾量变异系数和沿喷杆方向喷雾量均匀 型变异系数应符合 GB/T24677.1-2009《喷杆喷雾剂 技术条件》 中 4.1.9 条要求。

2. 喷头防滴性能应符合 GB/T24677.1-2009《喷杆喷雾剂 技 术条件》中 4.1.8 条要求。

3. 液泵的容积效率和总效率应符合 GB/T24677.1-2009《喷 杆喷雾剂 技术条件》中 4.1.3 条要求。

4. 喷杆应符合 GB/T 24677.1-2009《喷杆式喷雾机 技术条 件》4.1.4 和 4.2.3 条要求。

5. 药液箱应符合 GB/T 24677.1-2009《喷杆式喷雾机 技术 条件》4.1.5.2 和 4.1.5.3 条要求。

6.  压力调节装置应符合 GB/T  24677.1-2009《喷杆式喷雾 机 技术条件》4.1.7 及 4.2.1 条要求。

7.  过滤系统应符合 GB/T 24677.1-2009《喷杆式喷雾机 技 术条件》4.1.11 条要求。

8. 近两年累计销售数量应符合下列要求：

| - 悬挂式 | - 销售量（台） | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 喷幅 18 m 以上（含） | - 每个型号不少于 30 |  |
| - 喷幅 12m（含）～18m | - 每个型号不少于 250 |  |
| - 喷幅 12 m 以下 | - 每个型号不少于 500 |  |

| - 牵引式 | - 销售量（台） | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 喷幅 18 m 以上（含） | - 每个型号不少于 30 |  |
| - 喷幅 12m（含）～18 m | - 每个型号不少于 150 |  |

四、收获机械

（一）自走式全喂入谷物联合收割机（轮式和履带式）

1.  总损失率、含杂率、破碎率应符合 JB/T5117-2006《全 喂入联合收割机 技术条件》中 4.1 条要求。

2.  动态环境噪声和驾驶员耳位噪声应符合 GB19997－2005 《谷物联合收割机 噪声限值》的要求。

3.  通过能力应符合 JB/T5117-2006《全喂入联合收割机 技 术条件》中 4.3 条要求。

4.  灯光照明、后视、喇叭配置应符合 JB/T5117-2006《全 喂入联合收割机 技术条件》中 3.3、3.4 条要求。

5.  驻车制动性能应符合 JB/T5117-2006《全喂入联合收割机技术条件》中 3.8 条要求。

6.  轮式全喂入谷物联合收割机制动性能应符合JB/T5117-2006《全喂入联合收割机 技术条件》中 3.7 条要求。

7.  轮式全喂入谷物联合收割的转向机构应配置液压助力。

- 8.  履带式的变速机构应有主变速和副变速。主变速至少设置三个前进挡位和一个倒退挡位，副变速应至少有快、慢两个挡位；配置液压无级变速机构的，应至少设置三个前进挡位和一个倒退挡位，并可在各挡实现无级变速。

- 轮式的变速机构应至少设置三个前进挡位和一个倒退挡位， 配有无级调速轮，并可在各挡实现无级变速。应具备液压助力转向和同步换挡机构。

- 9.  近两年累计销售数量应符合下列要求：

- （1）轮式全喂入谷物联合收割机

| - 喂入量t（kg/s） | - 销售量（台） | - 备 注 |
| --- | --- | --- |
| - 4.0 以上（含） | - 每个型号不少于 50 |  |
| - 2.5（含）～4.0 | - 每个型号不少于 100 |  |
| - 2.0（含）～2.5 | - 每个型号不少于 500 |  |

- （2）履带式全喂入谷物联合收割机

| - 喂入量t（kg/s） | - 销售量（台） | - 备 注 |
| --- | --- | --- |
| - 3.0 以上（含） | - 每个型号不少于 50 |  |
| - 2.0（含）～3.0 | - 每个型号不少于 100 |  |
| - 1.0（含）～2.0 | - 每个型号不少于 500 |  |

（二）半喂入联合收割机（履带式）

1.  总损失率、含杂率、破碎率应符合 GB/T 20790-2006《半喂入联合收割机 技术条件》中 4.1 条要求。

2.  动态环境噪声和驾驶员耳位噪声应符合 GB19997－2005 《谷物联合收割机 噪声限值》的要求。

3.  通过能力应符合 GB/T  20790-2006《半喂入联合收割机 技术条件》中 4.4 条要求。

4.  灯光照明、后视、喇叭配置应符合 GB/T 20790-2006《半

喂入联合收割机 技术条件》中 3.3、3.4 条要求。

5.  驻车制动性能应符合 GB/T  20790-2006《半喂入联合收 割机 技术条件》中 3.5 条要求。

6.  近两年累计销售数量应符合下列要求：

| - 作业行数 | - 销售量（台） | - 备 注 |
| --- | --- | --- |
| - 5 行以上（含） | - 每个型号不少于 30 |  |
| - 4 行 | - 每个型号不少于 100 |  |
| - 2 行 | - 每个型号不少于 500 |  |

（三）玉米收获机（背负式玉米收获机、自走式玉米收获机、 自走式玉米（籽粒）联合收获机）

1.  总损失率、籽粒破碎率、果穗含杂率、籽粒含杂率、苞叶剥净率应符合 GB/T21962-2008《玉米收获机械 技术条件》的 5.2 条要求。

2.  动态环境噪声和驾驶员耳位噪声应符合 GB19997－2005 《谷物联合收割机 噪声限值》的要求。

3.  自走式玉米收获机械的灯光照明、后视、喇叭配置应符 合 GB/T21962-2008《玉米收获机械 技术条件》的 4.4、4.5 条要求。

4.  自走式玉米收获机械制动性能应符合 GB/T21962-2008 《玉米收获机械 技术条件》的 4.8 条要求。

5.  自走式玉米收获机械应至少配置三个以上的作业挡位和 一个倒车挡位或无级变速。

6.  自走式（3  行及以上）玉米收获机械的转向机构应配置液压助力。

7.  近两年累计销售数量应符合下列要求：

| - 作业行数 | - 销售量（台） | - 备 注 |
| --- | --- | --- |
| - 4 行以上（含） | - 每个型号不少于 100 |  |
| - 3 行 | - 每个型号不少于 300 |  |
| - 2 行 | - 每个型号不少于 500 |  |

（六）马铃薯收获机

1.  马铃薯收获机的明薯率、 伤薯率 、 破皮率应符合 NY/T1130-2006  《马铃薯收获机械》中第 4.1.1 条要求。

2.  马铃薯联合收获机损失率、伤薯率、破皮率和含杂率、环境噪声和驾驶员操作位置处噪声应符合 NY/T1130-2006  《马铃薯收获机械》中第 4.1.2 条要求。

3.  马铃薯收获机应具有薯块集条或集堆装置，动力传动机 构应具有过载保护装置。

4.  近两年累计销售数量应符合下列要求：

| - 配套动力额定功率 | - 销售量（台） | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - ≥80 马力以上 | - 每个型号不少于 30 |  |
| - 50 马力～80 马力 | - 每个型号不少于 100 |  |
| - ≤50 马力 | - 每个型号不少于 500 |  |
| - 马铃薯联合收获机 | - 每个型号不少于 20 |  |

（七）捡拾压捆机1. 捡拾方捆机的牧草总损失率、成捆

率、草捆密度应符合 GB/T  25423-2010  《方草捆打捆机》中

第 5.1 条要求。

2. 捡拾圆捆机的牧草总损失率、成捆率、草捆密度应符合 GB/T  14290-2008  《圆草捆打捆机》中 3.2 条要求。

3. 捡拾方捆机的捡拾器、输送喂入器、打结器的传动机构及主传动装置应配置过载保护装置。应配置在打捆机构、活塞、喂入装置相互位置失调时防止活塞与穿针相撞的安全装置。主传动中应配置超越离合器。应配置草捆密度调节和草捆长度调节装置。

4. 捡拾圆捆机应配置机械或液压操纵的卸草装置。

5. 近两年累计销售数量应符合下列要求：

（1）捡拾方捆机分段按工作幅宽划分

| 工作幅宽 | 销售量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 幅宽 1900 mm 以上（含） | 每个型号不少于 50 |  |
| 幅宽 1500mm～1900mm | 每个型号不少于 100 |  |
| 幅宽 1500 mm 以下（含） | 每个型号不少于 200 |  |

（2）捡拾圆捆机分段按工作幅宽划分

| 工作幅宽 | 销售量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 幅宽 1500 mm 以上 | 每个型号不少于 50 |  |
| 幅宽 1000mm～1500mm（含） | 每个型号不少于 100 |  |
| 幅宽 1000 mm 以下（含） | 每个型号不少于 200 |  |

（八）秸秆粉碎还田机、根茬粉碎还田机

1.  秸秆粉碎还田机的秸秆粉碎长度合格率、秸秆抛撒不均匀度、纯生产率应符合 JB/T 6678-2001  《秸秆粉碎还田机》中表 1 的要求。

2.  根茬粉碎还田机的灭茬深度、根茬粉碎率、根茬覆盖率应符合 JB/T  8401.3-2001  《根茬粉碎还田机》中 4.3 条要求。

3.  秸秆粉碎还田机的刀轴与刀片装配后应按 GB/T  9239 的规定进行动平衡试验，平衡精度为 G6.3 级。

4.  秸秆粉碎还田机的刀片表面热处理硬度应为48-56HRC。

5.  根茬粉碎还田机的刀片表面热处理硬度应为48-54HRC。

6.  近两年累计销售数量应符合下列要求：

| 工作幅宽（mm） | 销售量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 幅宽 1200 以上（含）～2000 | 每个型号不少于 1000 |  |
| 幅宽 2000 以上（含） | 每个型号不少于 500 |  |

（九）青饲料收获机

1.  青饲料收获机主要性能指标收获损失率、标准草长率符合 GB/T 10394.4-2009  《饲料收获机 第 4 部分：安全和作业性能要求》中 4 章中表 1 的要求。

2.  自走式青饲料收获机动态环境噪声和驾驶员操作位置处 噪声应符合 GB/T 10394.4-2009  《饲料收获机 第 4 部分：安全和作业性能要求》中 3.2 的要求。

3.  自走式青饲料收获机的灯光照明应符合  GB/T 10394.4-2009  《饲料收获机 第 4 部分：安全和作业性能要求》中 3.2.6.1 的要求。

4.  自走式青饲料收获机制动性能应符合GB/T 10394.4-2009  《饲料收获机 第 4 部分：安全和作业性能要求》 中 3.2.2 的要求。

5.  自走式青饲料收获机的转向机构应配置液压助力。青饲 料收获机应具有抛送高度、抛送角度调节装置。

6.  近两年累计销售数量应符合下列要求：

| 配套动力范围 | 销售量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ≤80 马力 | 每个型号不少于 100 |  |
| 80 马力～120 马力 | 每个型号不少于 50 |  |
| ≥120 马力 | 每个型号不少于 30 |  |
| 自走式青饲料收获机 | 每个型号不少于 20 |  |

五、收获后处理机械

（一）循环批式谷物干燥机

1. 水稻爆腰率增值、玉米裂纹率增值应符合B/T10268-2001

《批式循环谷物干燥机》中 5.2 条要求。

2. 干燥后粮食破碎率增值应符合 JB/T  10268-2001  《批式 循环谷物干燥机》中 5.3 条要求。

3. 单位耗热量应符合 JB/T  10268-2001  《批式循环谷物干燥机》中 5.5 条要求。

4. 干燥后粮食含水率的均匀度应度符合JB/T 10268-2001 《批式循环谷物干燥机》中 5.6 条要求。

5. 操作人员工作环境噪声应符合 JB/T  10268-2001  《批式 循环谷物干燥机》中 5.13 条要求。

6. 操作人员工作空间的粉尘浓度应符合 JB/T  10268-2001 《批式循环谷物干燥机》中 5.14 条要求。

7. 采用燃油为燃料的干燥机，燃烧器须设置有自动点火装 置和熄火时自动切断油路的装备。

8. 近两年累计销售数量应符合下列要求：

| 烘干机批处理量 t | 销售量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 12 吨以下 | 每个型号不少于 10 |  |
| 12 吨以上（含） | 每个型号不少于 30 |  |

六、排灌机械 
    （一）离心泵

1.  规定点流量、扬程、规定点汽蚀余量应符合 GB/T  3216—2010《回转动力泵 水力性能验收试验 1 级和 2 级》中 6.3、6.4.2、11.1 的要求。

2.  离心式自吸泵的自吸性能应符合  JB/T  6664.1—2004 《自吸泵第 1 部分：型式与基本参数》中 6.2.4 的要求。

3.  离心泵的噪声限值

（1）小型汽油机直联高速离心泵的噪声限值应符合 GB

15739—1995  《小型汽油机噪声限值》中 5.1 的要求；

（2）轻小型柴油机—泵直联机组的噪声限值应符合  GB 14097—1999  《中小功率柴油机噪声限值》中第 5 章的要

求；

（3）微型离心泵、微型泵、离心式自吸泵、管道式离心泵、

轻小型单级离心泵等离心泵的噪声限值应符合 JB/T 8098—

1999 《泵的噪声测量与评价方法》中 10.3 的要求。

4.  轻小型柴油机—泵直联机组的燃油消耗率应符合 JB/T 6665—2007  《轻小型柴油机—泵直联机组》中 3.3 的要求。

5.  离心泵的效率应符合下面要求：

（ 1 ）小型汽油机直联高速离心泵的泵效率应符合GB/T

24673—2009  《小型汽油机直联高速离心泵》中 3.3 的要求；

（2）微型离心泵的泵效率应符合 JB/T 5415—2000  《微

型离心泵》中 3.2.2 的要求；

（3）微型泵的机组效率应符合 JB/T 9804.1—1999  《微型 泵 型式与基本参数》中第 3 章的要求；

（4）离心式自吸泵的泵效率应符合 JB/T 6664.1—2004 《自 吸泵 第 1 部分：型式与基本参数》中第 6 章的要求； 
    （5）管道式离心泵的机组效率应符合 JB/T 6878—2006 《管道式离心泵》中第 5 章的要求；

（6）轻小型单级离心泵的泵效率应符合 JB/T  6663—2007 《轻小型单级离心泵》的要求。

6.  近两年累计销售总量按以下原则划分：

| 配套动力额定功率 | 区段内单一型号销售量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ≤11kW | 每个型号不少于 1000 |  |
| ＞11kW | 每个型号不少于 500 |  |

（二）潜水（电）泵

1.  小型潜水电泵的规定点流量、扬程，电动机定子绕组的温升应符合 GB/T 25409—2010《小型潜水电泵》中 3.3、4.2.3 和 4.4.1 的要求。

2.  污水污物潜水电泵的电泵规定流量下扬程、电泵通过

固体最大颗粒、电动机定子绕组的温升应符合 GB/T24674-2009

《污水污物潜水电泵》中 4.4 和 4.7 的要求。

3.  井用潜水电泵的规定点流量、扬程应符合 GB/T 2816

— 2002《井用潜水泵》中 3.3 和 5.2 的要求。电动机定子

绕组的温升应符合 GB/T 2818-2002 《井用潜水异步电动机》

中 4.10 的要求。

4.  潜水（电）泵的效率应符合下面要求：

（1）小型潜水电泵规定点机组效率应符合 GB/T  25409— 2010《小型潜水电泵》中 3.3、4.2.2 的要求； 
    （ 2 ）污水污物潜水电泵规定点机组效率应符合  GB/T 24674-2009《污水污物潜水电泵》中 3.3、4.4.5 的要求； 
    （3）井用潜水电泵的泵效率应符合 GB/T  2816—2002《井用潜水泵》中 3.3 的要求；电动机效率应符合 GB/T 2818-2002 《井 用潜水异步电动机》中 4.4 的要求。

5. 近两年累计销售总量按以下原则划分：

| 配套动力额定功率或井径 | 段内单一型号销售量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 小型潜水电泵≤3kW | 每个型号不少于 1000 | 小潜 |
| 小型潜水电泵 3kW～11kW | 每个型号不少于 600 | 小潜 |
| 小型潜水电泵>11kW | 每个型号不少于 400 | 小潜 |
| 污水污物潜水电泵≤5.5kW | 每个型号不少于 600 | 污潜 |
| 污水污物潜水电泵 5.5kW～22kW | 每个型号不少于 500 | 污潜 |
| 污水污物潜水电泵>22kW | 每个型号不少于 300 | 污潜 |
| 井用潜水电泵≤175mm | 每个型号不少于 500 | 井潜 |
| 井用潜水电泵 175mm～250mm | 每个型号不少于 300 | 井潜 |
| 井用潜水电泵>250mm | 每个型号不少于 150 | 井潜 |

七、畜牧水产养殖机械 
    （一）铡草机

1.  铡草机应有喂入辊。生产率大于 0.4t/h 时，喂入机构应有离合装置；生产率不小于 2.5t/h 时,应配置自动喂入机构和过载保护装置。

2.  标准草长率、破节率应符合 JB/T9707.1-1999《铡草机 技术条件》中第 3.3 条要求。

3.  单位草长千瓦小时产量应符合 JB/T9707.1-1999《铡草 机技术条件》中 3.3 条要求。

4. 近两年累计销售数量应符合下列要求：

| 生产率 (t/h) | 销售量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2.5 以上（含） | 每个型号不少于 100 |  |
| 0.4 ～ 2.5 | 每个型号不少于 500 |  |
| 0.4 以下（含） | 每个型号不少于 1000 |  |
| 注：上文中生产率是指铡切干草时的生产率。铡切青饲料的生产率是铡切干草时 的生产率的 2.5 倍。 |  |  |

（二）挤奶机

1.  真空泵有效储备量应符合农业部农业机械试验鉴定大纲 GB/T8186-2005《挤奶设备 结构与性能》中 5.1 条要求。

2.  脉动系统的脉动频率、脉动器比率、脉动相位应符合 GB/T8186-2005《挤奶设备 结构与性能》中  10.2、10.3、10.4 条要求。

3.  挤奶管路应符合 GB/T  8186-2005《挤奶设备 结构

与性能》中 11.4 条要求。

4. 近两年累计销售数量应符合下列要求：

| 奶杯组数 n |  | 销售量（台） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| n＜6 |  | 每个型号不少于 200 |  |
| 6≤n≤24 |  | 每个型号不少于 50 |  |
| n＞24 |  | 每个型号不少于 20 |  |
| 备注 | 同一分段内所有型号的销售数量可累计为单个型号销售数量 |  |  |

（三）储（贮）奶罐、冷藏罐

1.  储（贮）奶罐、冷藏罐的保温性能应符合 GB/T 13879-1992 《贮奶罐》中 3.2.1 条要求。

2.  储（贮）奶罐、冷藏罐的内胆及其内部的所有附件或与 乳接触的零件均应用奥氏体不锈钢或与奥氏体不锈钢性能接近 并符合食品卫生及安全要求的材料制造。

3.  储（贮）奶罐、冷藏罐应配置清洗装置；具有封闭、可靠、自动排液功能的盖板；以及乳位指示器。

4.  冷藏罐的乳冷却时间不大于 GB/T 10942－2001《冷藏罐》 中 10.1.3 条表 2 中Ⅱ级所规定时间。

5.  冷藏罐应配置搅拌装置和乳温控制器。

6.  近两年累计销售数量应符合下列要求：

（1）储（贮）奶罐（按额定容量大小划分）

| 额度容量 | 销售量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ＜6000 L | 每个型号不少于 100 |  |
| ≥6000L 且≤20000L | 每个型号不少于 30 |  |
| ＞20000L | 每个型号不少于 10 |  |

（2）冷藏罐（按额定容量大小划分）

| 额度容量 | 销售量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ＜3000 L | 每个型号不少于 100 |  |
| ≥3000L 且≤6000L | 每个型号不少于 30 |  |
| ＞6000L | 每个型号不少于 10 |  |

八、动力机械

轮式拖拉机

1.  配套发动机排放应达到国Ⅱ排放标准以上。

2.  额定功率应大于等于 18 马力直联传动的轮式拖拉

机。不含变形拖拉机。

3.  挡位配置数：额定功率 40-60 马力段（含 60 马力），

不少于 8 个挡（F+R）；额定功率 60-80 马力段（含 80 马力）

不少于 10 个挡（F+R）；80 马力以上，不少于 11 个挡（F+R）。

4.  转向机构：额定功率 80 马力（含）以上时至少应有液压助力。

5.  动力输出轴至少一组，额定功率 80 马力（含）以上应有 双速或多速，并且能方便地进行切换。

6.  安全框架：额定功率 80 马力（含）以上至少应配置安全架或安全驾驶室，并配置安全带，其强度应符合相关标准的要求。

7.  换挡方式：额定功率 60 马力（含）以上应是啮合套换挡或同步器换挡或动力负荷换挡。

8.  额定功率 60 马力以上（含），至少应有发动机机油压力、 水温、发动机转速或车速显示仪表。

9.  液压输出：额定功率 60 马力（含）以上至少应配置一组 输出。

10. 液压悬挂装置应符合 GB/T 1593.1-1996《农业轮式拖拉 机后置式三点悬挂装置 第 1 部分：1、2、3 和 4 类》或 GB/T 1593.2-2003《农业轮式拖拉机后置式三点悬挂装置 第 2 部分： 1N 类》或 GB/T  1593.4-2004《农业轮式拖拉机后置式三点悬挂 装置 第 4 部分  0 类》的要求。

11. 动态环境噪声和驾驶员操作位置处噪声应符合  GB 6376-2008《拖拉机 噪声限值》的要求。

12. 动力输出轴变负荷平均燃油消耗率、最大牵引功率工

况下的牵引比油耗应符合部级推广鉴定的要求。

13. 排气烟度应不大于 4.5 FSU 或符合 NY 1629-2008《拖

拉 机排气烟度限值》的规定。

14. 近两年累计销售总量按以下原则划分：

| 配套动力标定功率 | 销售量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 30 马力（含）～50 马力 | 每个型号不少于 500 |  |
| 50 马力（含）～80 马力 | 每个型号不少于 300 |  |
| 80 马力（含）～100 马力 | 每个型号不少于 150 |  |
| 100 马力（含）～150 马力 | 每个型号不少于 50 |  |
| 150 马力（含）～250 马力 | 每个型号不少于 20 |  |
| 250 马力以上 | 每个型号不少于 5 |  |
| 注：配套动力功率相同机型的销售数量可以累计计算。 |  |  |

九、农田基本建设机械

挖掘机

1、斗容量小于0.4m3。

2、配套动力小于55kW

3、传动方式为机械式。

4、履带式自重小于6.5t。

5、近两年累计销售数量不低于100台。

附件 3  ：（申报书格式）

2012-2014年黑龙江省政府支持推广的农业机械产品

申   报   书

产品名称：

产品型号：

产品类别：

企业名称：

申请日期：

黑龙江省农业委员会农业机械化管理局制

企业基本情况及申报意见

| 企业信息 | 法人代表 |  | 营业执照编号 |  |  | 企业代码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册资金（万元） |  |  | 员工人数 |  |  |  |  |
|  | 地 址 |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 产品信息 | 产品功能 |  |  | 牌号、型号 |  |  |  |  |
|  | 适用区域 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 近三年销售量及主销区域（我省） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年产量 |  |  |  | 出厂参考价格 |  |  |  |
|  | 获得农业机械推广鉴定证书情况 | 获证日期： 证书编号： 证书有效期截止日期： |  |  |  |  |  |  |
| 产品生产、推广应用情况： 企业法人代表签字： 年 月 日（公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县（市）农业机械化行政主管部门意见： 年 月 日（公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：其它申报材料附后