附表2：

湖南省农业机械维修项目工时定额调查表

填报单位：

（一）发动机、离合器修理工时定额

| 序 号 | 修理项目 | 单位 | 数量 | 拟定工时 | 建议工时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发 动 机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 换发动机总成 | 台 | 1 | 28 |  | 单缸20个工时 |
| 2 | 拆装气缸盖、换缸床 | 只 | 1 | 8 |  | 包括附件拆装 |
| 3 | 换气门摇臂 | 只 | 1 | 6 |  | 增加一只加一工时 |
| 4 | 换气门摇臂轴 | 根 | 1 | 6 |  |  |
| 5 | 换气门推杆 | 只 | 1 | 6 |  | 每增加一只加0.5工时 |
| 6 | 换气门挺杆 | 只 | 1 | 10 |  | 每增加一只加0.5工时 |
| 7 | 换气门弹簧 | 只 | 1 | 12 |  | 每增加一只加1工时 |
| 8 | 拆装研磨气门 | 只 | 1 | 22 |  | 每增加一只加2工时 |
| 9 | 调整气门间隙 | 付 | 1 | 2 |  |  |
| 10 | 换气门导管 | 只 | 1 | 15 |  | 每增加一只加0.5工时 |
| 11 | 换气门室上盖及垫 | 付 | 1 | 2 |  |  |
| 12 | 换气门室侧盖及垫 | 付 | 1 | 3 |  |  |
| 13 | 换进气通风管 | 套 | 1 | 2 |  |  |
| 14 | 换进排气歧管垫 | 付 | 1 | 1 |  | 多缸2个工时 |
| 15 | 换曲轴皮带轮 | 只 | 1 | 10 |  | 包括拆装水箱 |
| 16 | 换正时齿轮盖油封 | 只 | 1 | 8 |  | 含换垫 |
| 17 | 换曲轴正时齿轮 | 只 | 1 | 12 |  | 后置式另加4工时 |
| 18 | 换正时链轮张紧器 | 套 | 1 | 12 |  |  |
| 19 | 换正时皮带 | 根 | 1 | 12 |  | 含校点火正时 |
| 20 | 换正时皮带张紧轮 | 只 | 1 | 5 |  |  |
| 21 | 换凸轮轴正时齿轮 | 只 | 1 | 16 |  | 下置式同17项 |
| 22 | 换顶置式凸轮轴 | 根 | 1 | 22 |  |  |
| 23 | 更换活塞和销 | 付 | 1 | 22 |  | 每增加一付加3工时 |
| 24 | 更换活塞环 | 付 | 1 | 20 |  | 每增加一付加2工时 |
| 25 | 更换连杆轴承 | 付 | 1 | 8 |  | 每增加一付加2工时 |
| 26 | 换湿式气缸套 及水封圈 | 只 | 1 | 35 |  | 每增加一付加2工时 |
| 27 | 曲轴后油封检修 | 台 | 1 | 18 |  |  |
| 28 | 换发动机起动爪 | 只 | 1 | 5 |  |  |
| 29 | 换发动机前置软垫 | 只 | 1 | 6 |  |  |
| 30 | 换发动机后置软垫 | 只 | 1 | 6 |  |  |
| 31 | 换飞轮齿圈 | 只 | 1 | 24 |  |  |
| 32 | 换齿套侧盖及垫 | 只 | 1 | 8 |  |  |
| 33 | 换气缸体放水阀 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 34 | 换电热塞 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 35 | 换空压机曲轴 | 根 | 1 | 10 |  |  |
| 36 | 换空压机曲轴轴承 | 付 | 1 | 10 |  |  |
| 37 | 换空压机连杆轴承 | 付 | 1 | 8 |  |  |
| 38 | 换空压机活塞和销 | 付 | 1 | 12 |  |  |
| 39 | 换空压机活塞环 | 付 | 1 | 10 |  |  |
| 40 | 换空压机曲轴油封 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 41 | 换空压机缸盖或垫片 | 只 | 1 | 3 |  |  |
| 42 | 换空压机缸体中部垫片 | 只 | 1 | 6 |  |  |
| 43 | 换空压机曲轴箱垫片 | 只 | 1 | 3 |  |  |
| 44 | 换空压机排气阀 | 只 | 1 | 3 |  |  |
| 45 | 研磨气阀与座 | 付 | 1 | 4 |  |  |
| 46 | 检修阀门调整装置 | 车次 | 1 | 2 |  |  |
| 47 | 换空压机皮带轮 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 48 | 换空压机皮带 | 根 | 1 | 1 |  |  |
| 49 | 换水暖器进出水胶管 | 根 | 1 | 1 |  |  |
| 50 | 换水温表传感器 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 51 | 换百叶窗（风窗） | 套 | 1 | 1 |  |  |
| 52 | 检修水箱 | 处 | 1 | 10 |  |  |
| 53 | 换水泵总成 | 只 | 1 | 3 |  |  |
| 54 | 检修水泵总成 | 只 | 1 | 6 |  |  |
| 55 | 更换风扇叶 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 56 | 换硅油风扇离合器 | 只 | 1 | 5 |  |  |
| 57 | 换风扇皮带 | 根 | 1 | 2 |  |  |
| 58 | 换放水开关 | 只 | 1 | 1 |  |  |
| 59 | 换水道塞片 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 60 | 换水箱脚胶垫 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 润 滑 系 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 拆装清洗油底壳 | 只 | 1 | 5 |  | 含换垫、清洗集滤器 |
| 62 | 换机油滤清器 | 只 | 1 | 1 |  |  |
| 63 | 换机油滤清器芯 | 只 | 1 | 1 |  |  |
| 64 | 焊修机油集滤器 | 只 | 1 | 2 |  | 不含拆装油底壳 |
| 65 | 换机油泵 | 只 | 1 | 5 |  |  |
| 66 | 换机油泵链轮链条 | 套 |  | 8 |  |  |
| 67 | 换机油散热器 | 只 | 1 | 6 |  |  |
| 68 | 换机油散热器进出油管 | 根 | 1 | 2 |  |  |
| 69 | 换机油散热器开关 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 70 | 换机油压力表传感器 | 只 |  | 1 |  |  |
| 71 | 换机油 | 车次 | 1 | 0.5 |  |  |
| 供 油 系 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 清洗燃油滤清器 | 只 | 1 | 3 |  |  |
| 73 | 换燃油滤清器芯 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 74 | 换燃油管（前） | 根 | 1 | 1 |  |  |
| 75 | 换燃油管（后） | 根 | 1 | 6 |  |  |
| 76 | 调整怠速 | 车次 | 1 | 0.5 |  | 包括用仪器 |
| 77 | 铆油管接头 | 只 | 1 | 3 |  |  |
| 78 | 换空器滤清器芯 | 个 | 1 | 0.5 |  |  |
| 79 | 换高压油泵总成 | 台 | 1 | 3 |  | 包括调整正时 |
| 80 | 检修高压油泵总成 | 台 | 1 | 6 |  | 不含拆装 |
| 82 | 检修调速器 | 只 | 1 | 4 |  |  |
| 83 | 拆装喷油咀 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 84 | 检修喷油器 | 只 | 1 | 4 |  |  |
| 85 | 拆装检修输油泵 | 只 | 1 | 5 |  |  |
| 离 合 器 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 换离合器总成 | 套 | 1 | 6 |  |  |
| 87 | 换离合器分离轴承 | 只 | 1 | 6 |  |  |
| 88 | 分解检修离合器总成 | 套 | 1 | 14 |  |  |
| 89 | 换离合器分离叉 | 只 | 1 | 8 |  |  |
| 90 | 换离合器拉线 | 根 | 1 | 4 |  |  |
| 91 | 调整离合器 | 车次 | 1 | 2 |  |  |
| 92 | 换离合器摩擦片 | 付 | 1 | 6 |  |  |
| 93 | 外部调整离合器分离轴承 | 次 | 1 | 0.5 |  |  |
| 94 | 换离合器踏板 | 只 | 1 | 0.5 |  |  |

（二）变速器、传动轴修理工时定额

| 序号 | 修理项目 | 单位 | 数量 | 拟定工时 | 建议工时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换变速箱总成 | 台 | 1 | 9 |  |  |
| 2 | 更换变速箱客体并重新装配变速箱齿轮 | 台 | 1 | 14 |  |  |
| 3 | 不需拆卸变速箱总成，但需分离发动机并更换内部配件 | 只 | 1 | 13 |  |  |
| 4 | 换一轴后轴承 | 只 | 1 | 18 |  |  |
| 5 | 拆装变速器盖 | 件 | 1 | 2 |  |  |
| 6 | 更换变速杆 | 根 | 1 | 4 |  |  |
| 7 | 检修变速杆联动装置 | 套 | 1 | 12 |  |  |
| 8 | 更换变速叉或叉轴 | 只 | 1 | 12 |  |  |
| 9 | 检修自锁、互锁机构 | 套 | 1 | 15 |  |  |
| 10 | 换二轴后轴承盖油封 | 只 | 1 | 6 |  |  |
| 11 | 紧固二轴突缘 | 只 | 1 | 3 |  |  |
| 12 | 更换变速器油 | 台 | 1 | 2 |  |  |
| 13 | 拆装前传动轴 | 根 | 1 | 3 |  |  |
| 14 | 拆装中间传动轴 | 根 | 1 | 3 |  |  |
| 15 | 拆装后传动轴 | 根 | 1 | 3 |  |  |
| 16 | 更换中间传动轴轴承 | 只 | 1 | 5 |  |  |
| 17 | 更换中间传动轴油封 | 只 | 1 | 4 |  |  |
| 18 | 更换十字轴轴承 | 付 | 1 | 4 |  |  |
| 19 | 更换传动轴滑动叉 | 只 | 1 | 4 |  |  |
| 20 | 更换传动轴防尘套 | 只 | 1 | 3 |  |  |
| 21 | 更换里程表软轴 | 根 | 1 | 2 |  |  |

（三）前桥、前制动、转向器修理工时定额

| 序号 | 修理项目 | 单位 | 数量 | 拟定工时 | 建议工时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆装前桥总成 | 台 | 1 | 8 |  |  |
| 2 | 更换前托架 |  |  | 两轮驱6，四轮驱10 |  |  |
| 3 | 更换两轮驱动前桥 | 台 | 1 | 6 |  |  |
| 4 | 换前轮毂 | 只 | 1 | 3 |  |  |
| 5 | 换前制动毂 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 6 | 更换轮胎或轮辋 | 只 | 1 | 4 |  | 两侧*1.5 |
| 7 | 换前轮螺栓 | 只 | 1 | 4 |  |  |
| 8 | 换前轮油封或轴承 | 只 | 1 | 5 |  |  |
| 9 | 换前轮制动蹄 | 付 | 1 | 5 |  |  |
| 10 | 换前制动蹄片 | 付 | 1 | 4 |  |  |
| 11 | 光制动蹄片 | 付 | 1 | 4 |  | 不含其它拆装 |
| 12 | 换前制动凸轮轴 | 根 | 1 | 30 |  |  |
| 13 | 换制动调整 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 14 | 换制动底板 | 个 | 1 | 5 |  |  |
| 15 | 换前制动气室皮膜 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 16 | 换前轮制动液压分泵皮碗 | 只 | 1 | 4 |  |  |
| 17 | 换前轮分泵总成 | 只 | 1 | 4 |  |  |
| 18 | 换制动软管 | 根 | 1 | 2 |  |  |
| 19 | 换转向节 | 只 | 1 | 5 |  |  |
| 20 | 换转向节主销及衬套 | 边 | 1 | 6 |  |  |
| 21 | 换转向节臂 | 只 | 1 | 4 |  |  |
| 22 | 换横直拉杆球头 | 只 | 1 | 6 |  | 每增加一只加2工时 |
| 23 | 换横向稳定杆胶套 | 只 | 1 | 3 |  |  |
| 24 | 换转向器总成 | 台 | 1 | 5 |  |  |
| 25 | 检修转向器总成 | 台 | 1 | 8 |  |  |
| 26 | 更换转向器摇臂 | 只 | 1 | 3 |  |  |
| 27 | 换转向器油封 | 只 | 1 | 4 |  |  |
| 28 | 调整转向器 | 车次 | 1 | 2 |  |  |
| 29 | 换转向传动十字轴承 | 付 | 1 | 10 |  |  |
| 30 | 换转向盘 | 只 | 1 | 1 |  |  |
| 31 | 调整前轮前束 | 车次 | 1 | 1 |  |  |
| 32 | 检查前轮定位 | 车次 | 1 | 6 |  |  |
| 33 | 更换横直拉杆 | 付 | 1 | 2 |  |  |
| 34 | 检修前桥分离装置 | 套 | 1 | 4 |  |  |
| 35 | 换前驱动轴油封 | 只 | 1 | 6 |  |  |
| 36 | 换前半轴油封 | 只 | 1 | 5 |  |  |
| 37 | 换前桥齿轮油 | 车 | 1 | 3 |  |  |
| 38 | 调整前轮左右转角 | 车次 | 1 | 2 |  |  |
| 39 | 换前桥中央传动零部件 | 车 | 1 | 12 |  |  |

（四） 后桥、后制动修理工时定额

| 序号 | 修理项目 | 单位 | 数量 | 拟定工时 | 建议工时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆装后桥总成 | 台 | 1 | 12 |  |  |
| 2 | 修理更换差速器总称及零件 | 台 | 1 | 12 |  |  |
| 3 | 更换后桥壳体 | 台 | 1 | 16 |  |  |
| 4 | 更换驱动轮总成 | 台 | 1 | 1 |  |  |
| 5 | 更换中央传动齿轮 | 付 | 1 | 12 |  |  |
| 6 | 更换检修动力输出拨叉 | 次 | 1 | 2 |  |  |
| 7 | 修理更换短半轴或行星齿轮、行星架、齿圈 | 次 | 1 | 4 |  |  |
| 8 | 拆换半轴、半轴客体或油封轴承 | 根 | 1 | 5 |  | 含换垫 |
| 9 | 换后轮毂 | 只 | 1 | 4 |  |  |
| 10 | 换后轮毂轴承或油封 | 只 | 1 | 6 |  |  |
| 11 | 换后轮制动蹄 | 轮付 | 1 | 4 |  |  |
| 12 | 换后制动蹄片 | 轮付 | 1 | 6 |  |  |
| 13 | 光后制动蹄片 | 轮付 | 1 | 4 |  | 不含拆制动鼓 |
| 14 | 换后制动凸轮轴 | 根 | 1 | 8 |  |  |
| 15 | 换制动调节臂 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 16 | 换后制动气室皮碗 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 17 | 换后液压制动分泵皮碗 | 只 | 1 | 4 |  | 含加油排气 |
| 18 | 换后轮分泵总成 | 只 | 1 | 3 |  | 不含其它拆装 |
| 19 | 换后制动软管 | 根 | 1 | 2 |  |  |
| 20 | 换后制动鼓 | 只 | 1 | 4 |  |  |
| 21 | 换主动锥齿轮凸缘 | 只 | 1 | 4 |  |  |
| 22 | 换主动锥齿轮油封 | 只 | 1 | 6 |  |  |
| 23 | 就车紧固突缘螺母 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 24 | 调整主动锥齿轮轴向间隙 | 车次 | 1 | 4 |  |  |
| 25 | 调整主从动锥齿轮间隙 | 车次 | 1 | 6 |  |  |
| 26 | 换后桥后盖衬垫 | 只 | 1 | 3 |  |  |
| 27 | 换减速器壳衬垫 | 只 | 1 | 6 |  | 整体式后桥 |
| 28 | 换减速器齿轮油 | 车次 | 1 | 2 |  |  |
| 29 | 换半轴套管 | 根 | 1 | 4 |  |  |
| 液 压 提 升 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 更换检修液压提升齿轮泵 | 次 | 1 | 1 |  |  |
| 31 | 更换检修分配器 | 次 | 1 | 3 |  |  |
| 32 | 更换提升器总成 | 次 | 1 | 3 |  |  |
| 33 | 更换提升器油缸 | 次 | 1 | 3 |  |  |
| 34 | 更换提升轴油封 | 次 | 1 | 1 |  |  |
| 35 | 更换分配器各控制阀 | 次 | 1 | 3 |  |  |
| 36 | 调节杠杆、凸轮间隙 | 次 | 1 | 3 |  |  |
| 42 | 检修更换油管 | 次 | 1 | 0.5 |  |  |
| 悬 挂 机 构 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 更换外提升臂 | 次 | 1 | 0.5 |  |  |
| 38 | 更换各拉杆 | 次 | 1 | 0.5 |  |  |
| 39 | 更换各连接销 | 次 | 1 | 0.5 |  |  |
| 40 | 更换拖挂装置 | 次 | 1 | 0.5 |  |  |

（五）制动系修理工时定额

| 序号 | 修理项目 | 单位 | 数量 | 拟定工时 | 建议工时 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调整制动踏板自由行程 | 车次 | 1 | 1 |  |  |
| 2 | 检修制动踏板操纵机构 | 车次 | 1 | 4 |  |  |
| 3 | 换制动总泵 | 只 | 1 | 4 |  | 液压含排气 |
| 4 | 检修制动总泵 | 只 | 1 | 6 |  |  |
| 5 | 换制动助力器 | 只 | 1 | 5 |  | 含排空气 |
| 6 | 检修制动助力器 | 只 | 1 | 10 |  |  |
| 7 | 拆装清洗储气筒 | 只 | 1 | 4 |  |  |
| 8 | 拆装疏通制动管路 | 根 | 1 | 3 |  |  |
| 9 | 焊修制动管路接头 | 根 | 1 | 3 |  | 含拆装 |
| 10 | 检修气压调节器 | 只 | 1 | 4 |  |  |
| 11 | 换制动储油罐 | 只 | 1 | 3 |  |  |
| 12 | 换刹车油 | 车付 | 1 | 1 |  | 含排放空气 |
| 13 | 拆装检修真空泵 | 只 | 1 | 4 |  |  |
| 14 | 拆装检修各种制动线 | 只 | 1 | 3 |  |  |
| 15 | 换比例分配阀 | 只 | 1 | 1 |  |  |
| 16 | 换安全阀或单向阀 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 17 | 换制动压力调节器 | 只 | 1 | 10 |  |  |
| 18 | 换继电器 | 只 | 1 | 5 |  |  |

（六）车身修理工时定额

| 序号 | 修理项目 | 单位 | 数量 | 拟定工时 | 建议工时 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆装修整水箱面罩 | 件 | 1 | 1 |  |  |
| 2 | 拆换前翼子板 | 块 | 1 | 2 |  |  |
| 3 | 调整百叶窗机构 | 车 | 1 | 1 |  |  |
| 4 | 修调发动机罩锁扣装置 | 车次 | 1 | 1 |  |  |
| 5 | 拆修车门铰链配插肖 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 6 | 换门玻璃升降器 | 套 | 1 | 1 |  |  |
| 7 | 检修门玻璃升降器 | 套 | 1 | 2 |  |  |
| 8 | 更换车门锁 | 只 | 1 | 1 |  |  |
| 9 | 修车门内锁 | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 10 | 换门锁内拉手 | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 11 | 换车门外把 | 只 | 1 | 1 |  |  |
| 12 | 换车门内把 | 只 | 1 | 1 |  |  |
| 13 | 配装驾驶室内视镜 | 个 | 1 | 0.5 |  |  |
| 14 | 检修或更换后视镜及撑杆 | 付 | 1 | 3 |  |  |
| 15 | 换遮阳板 | 块 | 1 | 1 |  |  |
| 16 | 检修前风挡玻璃框架 | 只 | 1 | 10 |  |  |
| 17 | 检修车门三角窗框架 | 只 | 1 | 6 |  |  |
| 18 | 换玻璃绒槽 | 窗 | 1 | 3 |  |  |
| 19 | 换车门密封条 | 门 | 1 | 3 |  |  |
| 20 | 拆装、校正挡泥板 | 块 | 1 | 2 |  |  |
| 21 | 检修油门控制机构 | 车次 | 1 | 1 |  |  |
| 22 | 更换消声器 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 23 | 更换排气管 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 24 | 更换排气管接口垫 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 25 | 焊修滑声器 | 只 | 1 | 6 |  |  |
| 26 | 检修消声器固定支架 | 付 | 1 | 2 |  |  |
| 27 | 拆装油箱 | 个 | 1 | 2 |  |  |
| 28 | 焊补油箱 | 个 | 1 | 4 |  | 含清洗油箱 |

（七）电系修理工时定额

| 序号 | 修理项目 | 单位 | 数量 | 拟定工时 | 建议工时 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆装起动机 | 台 | 1 | 1 |  |  |
| 2 | 检修超动机 | 台 | 1 | 2 |  |  |
| 3 | 拆换起动机磁场线圈 | 付 | 1 | 3 |  | 不含拆装 |
| 4 | 检修磁力开关 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 5 | 换绕磁力开关线圈 | 只 | 1 | 4 |  |  |
| 6 | 起动机线圈换包绝缘层 | 付 | 1 | 6 |  |  |
| 7 | 换起动机转子整流器 | 只 | 1 | 6 |  | 不含拆装 |
| 8 | 换起动机炭刷 | 付 | 1 | 2 |  | 同上 |
| 9 | 铆焊炭刷架 | 付 | 1 | 2 |  | 同上 |
| 10 | 调整起动机开关 | 车次 | 1 | 1 |  |  |
| 11 | 检修起动机继电器 | 只 | 1 | 3 |  |  |
| 12 | 更换起动机继电器 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 13 | 更换起动机驱动齿轮 | 只 | 1 | 3 |  |  |
| 14 | 拆装发电机 | 台 | 1 | 2 |  |  |
| 15 | 检修发电机 | 台 | 1 | 6 |  |  |
| 16 | 绕直流发电机电枢线圈 | 付 | 1 | 10 |  |  |
| 17 | 绕交流发电机定子线圈 | 付 | 1 | 10 |  |  |
| 18 | 换磁场线圈 | 付 | 1 | 4 |  |  |
| 19 | 换铆发电机炭刷架 | 付 | 1 | 2 |  |  |
| 20 | 换发电机炭刷 | 付 | 1 | 2 |  |  |
| 21 | 换发电机二极管 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 22 | 换发电机高节器 | 只 | 1 | 4 |  | 外置式为2工时 |
| 23 | 检修发电机调节器 | 只 | 1 | 4 |  |  |
| 24 | 就车调整调节器 | 车次 | 1 | 2 |  |  |
| 25 | 换调节器白金 | 付 | 1 | 2 |  |  |
| 26 | 换电喇叭 | 只 | 1 | 3 |  |  |
| 27 | 调喇叭音响 | 车次 | 1 | 1 |  |  |
| 28 | 更换喇叭继电器 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 29 | 加装喇叭 | 只 | 1 | 1 |  |  |
| 30 | 检修大小灯光 | 车次 | 1 | 0.5 |  |  |
| 31 | 换大灯总成 | 只 | 1 | 1 |  |  |
| 32 | 换大灯泡或泡罩玻璃 | 只 | 1 | 1 |  |  |
| 33 | 调大灯光束 | 只 | 1 | 0.5 |  |  |
| 34 | 换前小灯总成 | 只 | 1 | 1 |  |  |
| 35 | 换小灯灯泡或灯罩玻璃 | 只 | 1 | 1 |  |  |
| 36 | 换尾灯 | 只 | 1 | 1 |  |  |
| 37 | 换倒车灯 | 只 | 1 | 1 |  |  |
| 38 | 换后牌照灯 | 只 | 1 | 1 |  |  |
| 39 | 换门灯 | 只 | 1 | 1 |  |  |
| 40 | 换顶灯 | 只 | 1 | 1 |  |  |
| 41 | 换仪表灯 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 42 | 换灯光继电器 | 只 | 1 | 1 |  |  |
| 43 | 换转向灯继电器 | 只 | 1 | 1 |  |  |
| 44 | 换转向灯 | 只 | 1 | 1 |  |  |
| 45 | 换电源总开关 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 46 | 检修组合式开关 | 套 | 1 | 8 |  |  |
| 47 | 检修组合式开关 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 48 | 换单双挡开关 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 49 | 换刹车灯开关 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 50 | 换倒车灯开关 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 51 | 换点火开关 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 52 | 换机油低压警报器 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 53 | 换燃油表传感器 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 54 | 换燃油表 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 55 | 换机油表 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 56 | 换水温表 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 57 | 更换温控器(散热器) | 台 | 1 | 2 |  |  |
| 58 | 检修冷却风扇 电机 | 台 | 1 | 5 |  |  |
| 59 | 就车换全车线路总成 | 辆 | 1 | 8 |  |  |
| 60 | 检修单项线路 | 条 | 1 | 4 |  |  |
| 61 | 拆装线路接线板或保险盒 | 块 | 1 | 4 |  |  |
| 62 | 更换控制继电器 | 只 | 1 | 2 |  |  |

（八）散热器、油箱专项修理工时定额

| 序号 | 维修项目 | 单位 | 数量 | 拟定工时 | 建议工时 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、散热器 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 焊漏点 | 个 | 1 | 0.5 |  | 拆装2个工时 |
| 2 | 取换水管 | 根 | 1 | 1 |  | 拆装2个工时 |
| 3 | 拆装上下水盒 | 付 | 1 | 4 |  |  |
| 4 | 梳散热片 | 片 | 1 | 8 |  |  |
| 5 | 捅洗水垢 | 车次 | 1 | 3 |  |  |
| 6 | 逆流冲洗 | 车次 | 1 | 6 |  |  |
| 7 | 散热器焊在框架上 | 套 | 1 | 3 |  |  |
| 8 | 修散热器盖 | 个 | 1 | 6 |  |  |
| 9 | 修回水管 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 10 | 配软管卡子 | 套 | 1 | 2 |  |  |
| 11 | 清洗散热器外部 | 个 | 1 | 2 |  |  |
| 12 | 散热器测试 | 套 | 1 | 2 |  |  |
| 二、燃油箱 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 清洗燃油箱 | 个 | 1 | 2 |  |  |
| 2 | 油箱解体镀锌修复 | 个 | 1 | 5 |  |  |
| 3 | 油箱凹陷修理 | 处 | 1 | 1 |  |  |
| 4 | 修阀门 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 5 | 修油盖箱 | 只 | 1 | 1 |  |  |
| 6 | 修滤网 | 只 | 1 | 1 |  |  |
| 7 | 配放油堵头 | 只 | 1 | 1 |  |  |
| 8 | 补焊 | 处 | 1 | 3 |  |  |

（九）喷烤漆工时定额

| 序号 | 作业项目 | 单位 | 数量 | 拟定工时 | 建议工时 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30%以下铲底全车喷烤漆 | 辆 | 1 | 30 |  |  |
| 2 | 30-60%铲底全车喷烤漆 | 辆 | 1 | 40 |  |  |
| 3 | 60%以上铲底全车喷烤漆 | 辆 | 1 | 50 |  |  |
| 4 | 局部铲底补漆（500cm2以内) | 辆 | 1 | 8 |  | 按合计补漆面积计算 |
| 5 | 局部铲底补漆（1000cm2以内) | 辆 | 1 | 10 |  | 同上 |
| 6 | 驾驶室喷漆 | 辆 | 1 | 10 |  |  |
| 7 | 发动机盖喷漆 | 辆 | 1 | 8 |  |  |
| 8 | 翼子板喷漆 | 辆 | 1 | 6 |  |  |
| 9 | 前脸喷漆 | 辆 | 1 | 5 |  |  |
| 10 | 发动机喷银粉漆 | 台 | 1 | 3 |  |  |
| 11 | 变速器喷银粉漆 | 台 | 1 | 2 |  |  |
| 12 | 车架底盘除锈涂漆 | 辆 | 1 | 2 |  |  |

（十）轮胎修补工时定额

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 轮胎型号 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 6.00-16- 7.50-16 | 7.50-20- 9.00-20 | 10.00-20- 12.00-20 | 其它大型特种轮胎 |  |
| 1 | 拆装前轮胎 | 条 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |  |
| 2 | 拆装后外侧胎 | 条 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 3 |  |
| 3 | 拆装后内侧胎 | 条 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |  |
| 4 | 轮胎充气 | 只 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  |
| 5 | 拆换钢圈 | 只 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 不含拆装轮 胎，含充气 |
| 6 | 轮胎翻面 | 条 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 同上 |
| 7 | 换内、外胎 | 条 | 1 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 同上 |
| 8 | 补内胎 | 条 | 1 | 2 | 52 | 2 | 2 |  |
| 9 | 补外胎200cm2以内 | 条 | 1 | 13 | 15 | 18 | 25 |  |
| 10 | 补外胎200cm2以上 | 条 | 1 | 16 | 20 | 25 | 35 |  |
| 11 | 补配气门咀 | 只 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |
| 12 | 拆垫胎里 | 条 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 含拆装 |
| 13 | 钢圈除锈涂漆 | 只 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 不含拆装 |
| 14 | 换轮胎锁圈或档圈 | 只 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 |  |
| 15 | 轮胎平衡 | 条 | 1 | 4 | 4 | 5 |  |  |

（十一）挡风玻璃安装工时定额

| 序号 | 车型 | 项目 | 单位 | 数量 | 拟定工时 | 建议工时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拖拉机、收割机 | 前挡风玻璃 | 块 | 1 | 5 |  |  |
| 2 |  | 后挡风玻璃 | 块 | 1 | 2 |  |  |
| 3 |  | 司机门玻璃 | 块 | 1 | 4 |  |  |

（十二）蓄电池修理工时定额

| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 拟定工时 |  | 建议工时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆装检查蓄电池 | 6V-12V | 车次 | 1 | 2 |  |  |  |
| 2 | 拆装检查蓄电池 | 24V | 车次 | 1 | 3 |  |  |  |
| 3 | 6V蓄电池换隔板 | 9-15片 | 只 | 1 | 7 |  |  | 含拆装、焊全部，不含充电 |
|  |  | 17-12片 | 只 | 1 | 9 |  |  | " |
| 4 | 12V蓄电池换隔板 | 9-15片 | 只 | 1 | 9 |  |  | " |
|  |  | 17-25片 | 只 | 1 | 12 |  |  | " |
| 5 | 蓄电池浇封口胶 | 6V.12V | 只 | 1 | 2 |  |  |  |
| 6 | 蓄电池加电解液 | 6V.12V | 只 | 1 | 1 |  |  |  |
| 7 | 焊桩头及连接板 |  | 组 | 1 | 2 |  |  |  |
| 8 | 新装6V蓄电池 | 9-15片、17-25片 | 根 | 1 | 5 |  |  | 包括浇封口胶、焊桩头等、12V相同 |
| 9 | 焊修蓄电池火线或拱铁线 |  | 只 | 1 | 1 |  |  |  |
| 10 | 蓄电池充电3-Q-56-98 | 9-15片 | 只 | 1 | 新6 | 旧4 |  | 新、旧电池分别制定 |
| 11 | 蓄电池充电3-Q-112-168 | 17-25片 | 只 | 1 | 6 | 4 |  | " |
| 12 | 蓄电池充电6-Q-56-84 | 9-13片 | 只 | 1 | 7 | 5 |  | " |
| 13 | 蓄电池充电6-Q-98-126 | 15-19片 | 只 | 1 | 新8 | 旧5 |  | 新、旧电池分别制定 |
| 14 | 蓄电池充电6-Q-140-160 | 21-23片 | 只 | 1 | 8 | 5 |  | " |
| 15 | 蓄电池充电6-Q-168-182 | 25-27片 | 只 | 1 | 9 | 6 |  | " |

（十三）收割机维修工时定额

| 序号 | 修理项目 | 单位 | 数量 | 拟定工时 | 建议工时 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换拨禾轮及附件 | 次 | 1 | 1 |  |  |
| 2 | 更换割台体焊合 | 个 | 1 | 24 |  |  |
| 3 | 更换割台中间轴 | 根 | 1 | 2 |  |  |
| 4 | 更换中间轴链轮 | 付 | 1 | 1 |  |  |
| 5 | 更换中间轴皮带轮 | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 6 | 更换摆环箱 | 车次 | 1 | 1 |  |  |
| 7 | 更换摆环箱摆臂 | 车次 | 1 | 0.5 |  |  |
| 8 | 更换摆环箱内部件 | 套 | 1 | 4 |  |  |
| 9 | 更换割台油缸 | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 10 | 更换割台器总成 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 11 | 更换铆接弹片 | 次 | 1 | 2 |  |  |
| 12 | 更换动刀 | 套 | 1 | 1 |  |  |
| 13 | 铆接刀片 | 个 | 1 | 0.5 |  |  |
| 14 | 更换护刃器 | 套 | 1 | 0.5 |  |  |
| 15 | 更换拨禾轮托架焊合 | 个 | 1 | 2 |  |  |
| 16 | 更换拨禾轮无极变速轮 | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 17 | 更换喂入搅笼总成 | 次 | 1 | 5 |  |  |
| 18 | 更换搅笼链轮铆合 | 只 | 1 | 1 |  |  |
| 19 | 更换过桥总称 | 次 | 1 | 4 |  |  |
| 20 | 更换过桥客体 | 次 | 1 | 8 |  |  |
| 21 | 更换过桥主动轴 | 只 | 1 | 4 |  |  |
| 22 | 更换过桥被动轴 | 只 | 1 | 3 |  |  |
| 23 | 更换驱动轮轴承 | 只 | 1 | 2 |  |  |
| 24 | 更换大轮轴 | 只 | 1 | 3 |  |  |
| 25 | 更换变速箱 | 车 | 1 | 12 |  |  |
| 26 | 更换一轴 | 根 | 1 | 8 |  |  |
| 27 | 更换1/倒挡齿轮 | 个 | 1 | 3 |  |  |
| 28 | 更换驱动轮毂 | 个 | 1 | 6 |  |  |
| 29 | 更换转向节 | 次 | 1 | 4 |  |  |
| 30 | 更换导向轮毂 | 个 | 1 | 2 |  |  |
| 31 | 更换脱谷室总称 | 个 | 1 | 40 |  |  |
| 32 | 轴流滚桶总成 | 个 | 1 | 6 |  |  |
| 33 | 轴流滚桶双链轮 | 个 | 1 | 2 |  |  |
| 34 | 更换半轴 | 根 | 1 | 4 |  |  |
| 35 | 更换卸粮焊合 | 个 | 1 | 3 |  |  |
| 36 | 更换升运器焊合 | 次 | 1 | 6 |  |  |
| 37 | 更换籽粒搅龙轴 | 根 | 1 | 2 |  |  |
| 38 | 更换柴油箱 | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 39 | 更换（进）出水胶管 | 次 | 1 | 1 |  |  |
| 40 | 更换机油散热器 | 次 | 1 | 1 |  |  |
| 41 | 焊修消音器 | 个 | 1 | 0.5 |  |  |
| 42 | 更换液压油管 | 个 | 1 | 0.5 |  |  |
| 43 | 更换拨禾轮油缸 | 个 | 1 | 0.5 |  |  |
| 44 | 更换转向油缸 | 个 | 1 | 0.5 |  |  |
| 45 | 更换转向器 | 次 | 1 | 1 |  |  |
| 46 | 更换液压油箱 | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 47 | 更换单路阀 | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 48 | 更换多路阀 | 个 | 1 | 2 |  |  |
| 49 | 更换组合开关 | 组 | 1 | 1 |  |  |
| 50 | 更换仪表盘及线束 | 个 | 1 | 1 |  |  |
| 51 | 更换起动机、发电机 | 次 | 1 | 1 |  | 各一个工时 |
| 52 | 更换焊修水箱 | 个 | 1 | 2 |  |  |
| 53 | 更换过桥张紧链轮 | 个 | 1 | 0.5 |  |  |
| 54 | 焊修电瓶架焊合 | 次 | 1 | 1 |  |  |
| 55 | 更换机架 | 车次 | 1 | 80 |  |  |
| 56 | 更换驾驶室 | 车次 | 1 | 6 |  |  |
| 57 | 更换粮仓（不包括驾驶室） | 个 | 1 | 8 |  |  |
| 58 | 更换后尾灯 | 车次 | 1 | 1 |  |  |